1.  Aparat za MIG/MAG zavarivanje 420A vazdušno hlađen

Uređaj za MIG/MAG zavarivanje 420A sa odvojivim dodavačem sa 4 metalna valjka za dodavanje žice,

Sa žljebovima za dva prečnika žice  (1,0-1,2 mm). Izvor I dodavač moraju biti u metalnom kućištu bez plastičnih delova (osim kućišta za kalem žicekoji ne mora biti od metala I dugmadi I prekidača za regulaciju). Izvor I dodavač moraju imati fabrički ugrađene točkove. Na izvoru moraju biti fabrički ugrađene alke za mogućnost podizanja izvora kranom. Regulacija struje zavarivanja mora imati mogućnost grube I fine regulacije parametara, dva izlaza sa različitim indukcijama, kontinualnu regulaciju brzine žice, digitalno očitavanje parametara zavarivanja i brzine žice zavarivanja.

Tehničke karakteristike:

Izvor zavarivanja;

Napajanje:			400V / 3 faze, ± 10%,  50/60 Hz

Ulaznasnaga :			21 kVA na 40% intermitence (40°C), 62 A ,  cos ϕ 0,96

Opsegregulacije :		30 A – 420 A

Strujapraznoghoda:		15 – 56 Vdc

Osigurač:			32 A

Intermitencana 40°C:		420A na 40% (35 Vdc)

345 A na 60%

Masa uređaja:			do 160 Kg

Dimenzije uređaja:		maksimalno 880 x 700 x 1040 mm

Klasa zaštite:			IP23/H

U skladu sa direktivom: 		2014/35/EU, 2014/30/EU

Usklađeno sa standardima: 	 EN 60974-1:2012, EN 60974-10:2014

Dodavač žice;

Napajanje:			34 – 44 Vac

Regulacija brzine žice:		1,0 – 20 m/min

Intermitencana  40°C:		500A na 100%,  385 A na 100%

Masa dodavača:		do17 kg

Dimenzije:			440 x 275 x 636 mm

Predviđen za rad sažicama: 	0,8-1,6mm (punežice), 1,0-1,6mm (punjenežice)

U skladu sa direktivom: 		2014/35/EU, 2014/30/EU

Usklađeno sa standardima:  	EN 60974-5:2013, EN 60974-10:2014

Povezni paket:  10m vazdušno hlađen

Garantni rok:  36 meseci